# Elektrický proud v látkách

### (Elektrický proud v kovech, elektronová vodivost, zákony pro elektrický proud v kovech, elektrický proud v polovodičích, elektrický proud v kapalinách, zákony elektrického proudu v kapalinách, elektrický proud v plynech a jeho zákonitosti.)

1) Elektrický proud v kovech

- elektronová vodivost (kovová vazba, elektrony vykonávají chaotický tepelný pohyb, žádný směr nepřevažuje; při umístění do elektrického pole působí elektrická síla, elektrony vykonávají pohyb – základ elektrického proudu)

- zvýšení napětí > zvýšení elektrické síly > urychlení pohybu elektronů > zvýšení proudu

- Ohmův zákon R=UI, R=Ω, el. vodivost G=1R, G=S

- měrný el. odpor ρ=RSl, ρ=Ω⋅m, závislost na teplotě ρ=ρ01+αΔt, měrná el. vodivost γ=1ρ

2) Elektrický proud v polovodičích

- polovodiče (látky, jejichž odpor s teplotou klesá, např. Si, Ge, Se, Te, hemoglobin)

- vlastní vodivost polovodiče (porušení vazby > generace páru díra – volný elektron; zánik – rekombinace)

  - termistor (změna odporu v závislosti na teplotě)

  - fotorezistor (změna odporu v závislosti na dopadajícím světle)

- nevlastní příměsová vodivost polovodiče

  - typ N (příměs pětivazná, např. P, Sb, Bi; elektronová vodivost, elektrony majoritním nosičem náboje)

  - typ P (příměs třívazná, např. In; děrová vodivost, elektrony minoritním nosičem náboje)

- diodový jev (kombinace P-N příměsových polovodičů; elektrony a díry difundují přes přechod, uspořádají se > malá koncentrace volných částic > velký elektrický odpor)

  - v propustném směru (P+, N–; zánik přechodové vrstvy, pokud je vnější elektrické pole silnější než vnitřní)

  - v závěrném směru (P–, N+; zesílení přechodové vrstvy, vnější elektrické pole posílí vnitřní)

  - diodový jev (proud prochází pouze jedním směrem; závislost proud-napětí – voltampérová charakteristika)

- bipolární tranzistor (dva přechody, typ NPN nebo PNP; kolektor, báze, emitor)

  - spínač (po připojení báze začne procházet proud i kolektorem)

  - zesilovač (malé změny proudu báze způsobují velké změny proudu kolektoru), proudový zesilovací činitel tranzistoru β=ΔICΔIB při UCE=konst.

3) Elektrický proud v kapalinách

- iontová vodivost (zprostředkována volnými ionty)

- elektrolytická disociace (rozštěpení látky na ionty, vzniká vodivý roztok – elektrolyt)

- rozkladné napětí (po jeho překročení začne procházet proud, který je lineární funkcí napětí), U=UR+RI

- primární články (Voltův článek), sekundární články (akumulátory, možnost dobíjení)

- Faradayovy zákony elektrolýzy (elektrolýza – děj, při němž průchodem el. proudu dochází k látkovým změnám)

  - 1. Faradayův zákon: Hmotnost vyloučené látky je přímo úměrná elektrickému náboji, který přinesly ionty při elektrolýze, m=AQ=AIt, kde A...elektrochemický ekvivalent látky, A=MmFν, kde Mm...molární hmotnost iontu, F...Faradayova konstanta F=NAe=96490 C⋅mol-1, ν...valence iontu ([ný])

  - 2. Faradayův zákon: Hmotnosti různých prvků vyloučených týmž nábojem jsou chemicky ekvivalentní.

  - využití: galvanické pokovování, elektrolytické kondenzátory

4) Elektrický proud v plynech

- ionizace plynu (rozštěpení molekul > proud začne procházet)

- nesamostatný výboj (neprobíhá samostatně, proud prochází pouze při působení ionizátoru, proud je úměrný napětí do dosažení nasyceného proudu, dále se proud nezvyšuje, při vyšším napětí přejde na samostatný výboj)

- samostatný výboj (ionizace nárazem – ionty urychlené elektrickým polem dokážou rozštěpit molekulu na ionty)

  - normální tlak: koróna (sršení náboje do prostoru), jiskrový výboj (krátkodobý, lavinový – okamžitě zaniká), obloukový výboj (vyšší hodnoty proudu, trvalá jiskra, velmi vysoká teplota plynu)

  - snížený tlak: doutnavý výboj (malý proud, slabé světélkování), anodové záření (září celý vnitřek trubice, barva závisí na použitém plynu), katodové záření (elektronový paprsek ze zahřáté katody – termoemise, urychlován anodou, příp. vychylován el. nebo mag. polem; využití – obrazovky televizí a osciloskopů)