# Obvod stejnosměrného proudu

### (Vznik stejnosměrného proudu, elektrický zdroj, elektronová vodivost kovů, Ohmův zákon, elektrický odpor, měření odporu vodiče, měření elektrického proudu a napětí, Kirchhoffovy zákony, práce a výkon stejnosměrného elektrického proudu.)

1) Stejnosměrný proud

- elektrický proud (usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem, náboj, který projde libovolným průřezem vodiče na sekundu), I=Qt, směr proudu (dohoda: směr pohybu kladných částic)

- definice jednotky elektrického proudu: 1 A je stálý proud, který při průchodu dvěma přímými rovnoběžnými nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného průřezu umístěnými ve vakuu ve vzdálenosti 1 m od sebe vyvolá mezi vodiči sílu o velikosti 2·10-7 N na 1 m délky vodiče.

- elektrický zdroj (zařízení, mezi jehož póly je udržován rozdíl elektrických potenciálů, tj. elektrické napětí)

- svorkové napětí zdroje U=Ue−RiI, kde Ue...elektromotorické napětí zdroje Ue=WQ, Ri...vnitřní odpor zdroje

- elektronová vodivost kovů (vodivost způsobena volnými elektrony, při připojení zdroje konají usměrněný pohyb způsobený silou F=−QE)

2) Obvod stejnosměrného proudu

- Ohmův zákon I=UR, pro uzavřený obvod I=UeR+Ri

- elektrický odpor (definice z Ohmova zákona), R=ρlS, kde ρ...měrný odpor vodiče, R=R01+αΔt

- měření elektrického odporu vodiče: metoda přímá (z Ohmova zákona), metoda substituční (nahrazování neznámého odporu známými hodnotami), metoda můstková (nulová výchylka galvanometru, podle poměru odporů v můstku)

- spojování odporů

  - sériové, R=R1+R2, U=U1+U2, I=I1=I2

  - paralelní, 1R=1R1+1R2, U=U1=U2, I=I1+I2

- měření napětí (paralelně připojeným voltmetrem, rozšíření rozsahu předřadníkem)

- měření proudu (sériově zapojeným ampérmetrem, rozšíření rozsahu bočníkem)

- 1. Kirchhoffův zákon (pro uzel): Součet proudů, které do uzlu vstupují, se rovná součtu proudů, které z uzlu vystupují, obecně k=1nIk=0

- 2. Kirchhoffův zákon (pro smyčku): Součet elektromotorických napětí zdrojů ve smyčce se rovná součtu úbytků napětí na jednotlivých spotřebičích ve smyčce (s ohledem na znaménko), obecně k=1nUek=j=1mRjUj

- práce elektrického proudu – jestliže se ve spotřebiči za dobu t přemístí částice s celkovým nábojem Q, vykonají síly elektrického pole práci W=UQ, W=J, po dosazení W=UIt

- Joule-Lenzův zákon (přeměna elektrické práce pouze na vnitřní energii – teplo), UIτ=mct2−t1

- elektrický výkon P0 (míra elektrické energie odebrané spotřebičem ze zdroje napětí za 1 s – příkon spotřebiče), P0=Wt=UI=R+RiI2, P=W

- výkon spotřebiče P (míra práce, kterou spotřebič vykoná za 1 s)

- účinnost η=PP0=RR+Ri=UUe, η<1