# Elektromagnetická indukce, střídavý proud

### (Nestacionární magnetické pole, magnetický indukční tok, elektromagnetická indukce, Faradayův zákon elektromagnetické indukce, Lenzův zákon, vlastní indukce, energie magnetického pole cívky. Vznik střídavého proudu, základní charakteristiky stř. proudu, obvod střídavého proudu s R, L, C. Výkon střídavého proudu, třífázový proud, transformátor, ztráty při přenosu elektrické energie.)

1) Elektromagnetická indukce

- nestacionární magnetické pole (proměnné mag. pole, zdroje: nepohybující se vodič s časově proměnným proudem, pohybující se vodič s konstantním nebo proměnným proudem, pohybující se permanentní magnet)

- magnetický indukční tok (je-li závit o ploše S kolmý na indukční čáry, pak plochou tohoto závitu prochází indukční tok Φ=BS, Φ=Wb, obecně Φ=BScosα

- elektromagnetická indukce (při změně velikosti magnetického pole se indukuje elektrické pole; mezi konci vodiče je indukované napětí, uzavřeným obvodem prochází indukovaný proud)

- Faradayův zákon elektromagnetické indukce: Indukované elektromotorické napětí je rovno záporně vzaté časové změně magnetického indukčního toku, Ui=−ΔΦΔt

- indukce napětí pohybem vodiče v mag. poli (v homogenním mag. poli o mag. indukci B se kolmo k indukčním čárám pohybuje vodič délky l, při pohybu se dotýká dvou rovnoběžných vodičů spojených s voltmetrem), změna magnetického indukčního toku ΔΦ=BΔS=Bdl=BvΔtl, indukované napětí Ui=BvΔtlΔt=Bvl

- Lenzův zákon: Indukované napětí má vždy takový směr, aby svými účinky působilo proti změně, která ho vyvolala

- vířivé (Foucaultovy) proudy (indukce proudu v masivních deskách v proměnném mag. poli; elektrická energie se přeměňuje na vnitřní > zahřívání, ztráty; silově působí proti pohybu > brždění)

- vlastní indukce (indukované elektrické pole vzniká ve vodiči i při změnách magnetického pole, které vytváří proud procházející vlastním vodičem), ΔΦ=LΔI, Ui=−LΔIΔt, L=H

- energie magnetického pole cívky Em=12LI2

2) Střídavý proud

- střídavý proud (prochází obvodem, který je připojen na proměnné napětí s harmonickým průběhem u=Umsinωt)

- vznik střídavého proudu (střídavé napětí se indukuje v závitu, který se otáčí v homogenním magnetickém poli)

- maximální hodnota (amplituda), efektivní hodnota (hodnota proudu stejnosměrného, který má v obvodu stejný efekt jako proud střídavý, Im=I2)

- obvod střídavého proudu s R, L, C

  - rezistor (podíl napětí a proudu konstantní, jsou ve fázi), rezistance R

  - cívka (proud se opožďuje za napětím o π2), induktance XL=ωL=2πfL

  - kondenzátor (proud předchází napětí o π2), kapacitance XC=1ωC=12πfC

  - sériový RLC obvod, impedance Z=XL−XC2+R2

  - reaktance X=XL−XC, tanϕ=XL−XCR, rezonance f0=12πfLC

- výkon střídavého proudu, činný výkon P=UIcosϕ, P=W, kde cosϕ...účinník, φ...fázový posuv mezi napětím a proudem; jalový výkon Pj=UIsinϕ, Pj=VA

- třífázový proud (napěťové průběhy posunuty o 120°, u1+u2+u3=0, zapojení do trojúhelníku, do hvězdy)

- transformátor (slouží k přeměně střídavých napětí a proudů na jiné hodnoty při stejné frekvenci; dvě cívky na společném jádře; jádrový, plášťový), transformační poměr k=U2U1=N2N1, skutečný transformátor U2I2=U1I1η

- ztráty při přenosu el. energie (ztráty P=RI2 přeměnou na teplo, řešením transformace na vysoké napětí)